- Ponudbeni list u postupku JEDNOSTAVNE NABAVE

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Zamjena starih podova u hodniku i holu kina i Slatini

Naručitelj: Pučko otvoreno učilište Slatina, Šetalište J. Bürgera 1, Slatina, OIB: 36035881467

Podaci o ponuditelju:

| Zajednica ponuditelja (zaokružiti) |  |  |  |  | DA NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice gospodarskih subjekata ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem |  |  |  |  |  |  |  |
| OIB |  |  |  |  | IBAN |  |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  |  |  |  | DA NE |  |  |
| Adresa e-pošte |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj telefona |  |  |  |  | Broj telefaksa |  |  |

Cijena ponude, EUR-a:

| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Porez na dodanu vrijednost |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

Rok valjanosti ponude: _____________________ od isteka roka za dostavu ponuda.

(broj dana / mjeseci)

ZA PONUDITELJA

M.P.	_____________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Zamjena starih podova u hodniku i holu kina i Slatini

Ponuditelj je obvezan ponuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. Roba/materijal/oprema pod nazivom marke/oznake proizvođača smatra se ponuđenom ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/materijal/opremu na za to predviđenom mjestu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

| Rb* | Naziv i opis stavke* | Proizvođač / marka / tip / model (ili jednakovrijedan) | Jedinica mjere* | Količina stavke* | Jedinična cijena (EUR, bez PDV-a) | Ukupna cijena (EUR, bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5*6) |
| 1. | Uklanjanje namještaja i opreme iz prostorija gdje se izvode radove u zamjensku prostoriju prema uputi Naručitelj, zaštita deponiranog namještaja i opreme te vraćanje istih po završetku radova. |  | kom | 1,00 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećih "cokl" i prijelaznih lajsni u prostorijama izvođenja radova, odvoz i zbrinjavanje. |  | kom | 320,00 |  |  |
| 3. | Dobava I ugradnja OSB ploče TIP 3 sa spojem utor-pero, debljine 18 mm na postojeći pod. Ploče se ljepe niskoekspandirajućim PUR građevinskim ljepilom i vijcima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju OSB ploča te sav potreban rad i spojni materijal. |  | m2 | 445,00 |  |  |
| 4. | Dobava i ugradnja vinil ploča, kao "Simplay 2S10" debljine 5,00 mm. Vinil pod se postavlja na podlogu od OSB ploča. Boja prema izboru Naručitelja. Ploče usklađene s normom "HRN 14041:2018 - Elastične, tekstilne, laminatne i modularne višeslojne podne obloge -- Bitne značajke". - reakcija na požar Bfl-S1 - klasa protuklisnoti DS - debljina ploče 5,00 mm - toplinska provodljivost 0,0226 m2K/W |  | m2 | 445,00 |  |  |
| 5. | Dobava i ugradnja podnih "cokl" lajsni kao "Cubu Flex Life 60-1209 L2. Lajsne se postavljaju ljepljenjem armimranom obostranomm ljepljivom trakom. Boja po izboru investitora. U staku uračunati sav potreban materijal i rad do potpounog dovršetka.. |  | m | 425,00 |  |  |
| 6. | Montaža kutnih i prijelaznih završnih lajsni od aluminija. Stavka uključuje sa rad, materijal i spojni pribor do potpunog dovršetka. |  | m | 60,00 |  |  |
| 7. | Prilagodba vrata novoj visini poda. Stavka uključuje demontažu skraćivanje vrata, prekrajanje postojeće zvučne obloge i ponovnu montažu vrata. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | kom | 14,00 |  |  |
| 8. | Priprema površina brušenjem dijamantnim zvonom. |  | m2 | 97,00 |  |  |
| 9. | Priprema podloge koja obuhvaća lokalne popravke, niveliranje i izravnavanje reparaturnim mortom, sanaciju pukotina, impregnaciju te ponovno brušenje nakon obrade površina, a sve u svrhu postizanja jednoličnosti podloge. |  | Kom | 1,00 |  |  |
| 10. | Obloga podesta dekorativnim betonom tipa "Colledani Cericum". Dekorativni beton se postavlja u dva sloja te zaštićuje poliretanskim premazom kao "Coledani FM". Boja prema izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpunog dovršetka. Bitna svojstva dekorativnog betona: - Otpornost na požar: A1 - Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana): >30 N/mm2 - Vrijeme dozrijevanja: 72 h Bitna svojstva poliuretanskog premaza: - Boja: prozirna - Stvrdnjavanje 20°C i 60% vlažnosti: 24 h |  | m2 | 20,00 |  |  |
| 11. | Obloga stepenica, čela stepenica i cokla dekorativnim betonom tipa "Colledani Cericum". Dekorativni beton se postavlja u dva sloja te zaštićuje poliretanskim premazom kao "Coledani FM". Boja prema izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpunog dovršetka. Bitna svojstva dekorativnog betona: - Otpornost na požar: A1 - Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana): >30 N/mm2 - Vrijeme dozrijevanja: 72 hBitna svojstva poliuretanskog premaza: - Boja: prozirna - Stvrdnjavanje 20°C i 60% vlažnosti: 24 h |  | m2 | 60,00 |  |  |
| 12. | Bojanje dijela stepenica završnom poliuretnaskom dvokomponentnom bojom kao "Colledani FP" . Ton po izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad do potpunog dovršetka. Bitne značajke za boju: - tlačna čvrstoća: 55 N/mm2 - vlačna čvrstoća: 30 N/mm2 - vrijeme sazrijevanja: 7 dana - otpornost na abraziju: UNI 8298 p. 9° Grindstone CS17, 1000 g, 1000 RPM 7 mg - pogodno za laki pješači promet na +23°C i 50% relativne vlažnosti: 48 sati |  | m2 | 24,00 |  |  |
| 13. | Bojanje zidova. Stavka uključuje lokalne popravke, impregniranje, nanošenje poludisperzne boje u 2 sloja te nanošenje završnog bezbojnog premaza. Ton po odabiru investitora. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | m2 | 130,00 |  |  |
| 14. | Bojanje zidova crnom mat poludispreznom bojom. Stavka uključuje lokalne popravke, impregniranje, nanošenje boje u 2 sloja. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | m2 | 150,00 |  |  |
| 15. | Obrada špaleta. Stavka uključuje zaštitu stolarije i poda, impregnaciju špaleta, obradu vapnenom masom, bojanje poludisperznom bojom u 2 sloja te nanošenje bezbojnog premaza. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpunog dovršetka. |  | m | 129,00 |  |  |
| 16. | Zaštita prostorije prije izvođenja radova, čišćenje za vrijeme i nakon završetka radova te zbrinjavanje otpada nastalog izvođenjem radova. |  | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |
|  |  |  |  |  | PDV, 25%: |  |
|  |  |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |

*Kolone 1,2,4,5 popunjava naručitelj

ZA PONUDITELJA

M.P.

_____________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.